|  | Katedra Grafiki Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych |  |  | RAu6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok akademicki: | Rodzaj studiów*: SSI/NSI/NSM | Przedmiot (Języki Asemblerowe/SMiW): |  | Grupa | Sekcja |
| 2020/2021 | NSI | SMiW |  |  | 2 |
| Imię: | Rafał | Prowadzący: OA/JP/KT/GD/GB/KH/AO |  | JP |  |
| Nazwisko: | Brauner |  |  |  |  |
| Karta projektu SMIW |  |  |  |  |  |
| Temat projektu: Czujnik wilgotności gleby w doniczce |  |  |  |  |  |
| Główne założenia projektu: Czujnik wilgotności gleby w doniczce z wyświetlaniem stanu na diodach. |  |  |  |  |  |
| Data oddania: dd/mm/rrrr |  |  |  |  |  |

`

# Założenia projektu

Projekt zakładał sprawdzanie wilgotności gleby kwiatka w doniczce oraz wyświetlenie aktualnego statusu przy użyciu diód, odpowiednio zaznaczając czy jest mokro, wilgotno czy też sucho.

# Analiza, schemat blokowy

Do wykonania swojego zadania musiałem na początku przeanalizować jakie elementy będą mi potrzebne do wykonania układu i dlaczego wybrałem te a nie inne, żeby wszystko ze sobą współgrało i pokazywało satysfakcjonujące nas wyniki.

Następnie stworzyłem schemat blokowy:

# Schemat ideowy

# Dobór części

Pierwszym najważniejszym elementem w moim układzie jest czujnik wilgotności gleby. Wybrałem czujnik firmy Grove, który porównywałem z czujnikami takimi jak SYH-2R czy też SEN-1153. Wybrałem Grove, ze względu na przejrzystszą dokumentację, która opisuje dokładnie, który pin odpowiada za uzieminie, który za zasilanie, a który dostarcza dane. Są także opisane zakresy wyjścia, wyjaśniające jaka wartość oznacza jaki stan gleby.

Musiałem także dobrać do czujnika przewody żeńsko-żeńskie, żeby była możliwość zostawienia czujnika w doniczce, a reszte układu poza nią.

Kolejnymi elementami były diody LED i rezystory, które służy do oznajmiania poziomu wilgotności gleby.

Następnie przeszedłem do wyboru mikrokontrolera. Porównywałem między 2 mikrokontrolerami AVR Atmega328P w obudowie SMD a także THT. Specyfikacja tych mikrokontrolerów była następująca:

- taktowanie 20MHz

- pamięć flash 32KB

- 23 linie we/wy

- dwa 8-bitowe liczniki

- jeden 16-bitowy licznik

- 6 kanałów PWM

- kanałów 10-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego

- sprzętowe interfejsy komunikacyjne USART, SPI i TWI

Wybrałem ten mikrokontroler, ponieważ taki wykorzystywany jest w Arduiono, a z nim miałem kiedyś doświadczenie. A spośród tych 2 obudów wybrałem THT, ponieważ był tańszy oraz smuklejszy.

Aby wszystko działało z mikrokontrolerem potrzebowałem także użyć elementów takich jak:

- rezonator kwarcowy 16MHz

- kondensatory 100nF

- rezystor 10kΩ (do przycisku reset)

Na koniec potrzebowałem zasilania, do którego wykorzystałem ze względu na prostotę baterię 9V i stabilizatora 5V.

# Kosztorys

| Grove - czujnik / sonda do pomiaru wilgotnościgleby – analogowy | 4,95 zł |
| --- | --- |
| Grove - przewód żeńsko-żeński 4-pin - 2mm / 20cm | 1,25 zł |
| Zestaw diod LED 5mm – 16szt. | 2,50 zł |
| Rezystor THT CF węglowy 1/4W 1,2kΩ – 30szt. | 1,90 zł |
| Mikrokontroler AVR - ATmega328P-U DIP | 12,90 zł |
| Rezonator kwarcowy 16MHz - HC49 – niski | 0,70 zł |
| Kondensator ceramiczny 100nF/50V THT – 10szt. | 0,99 zł |
| Rezystor THT CF węglowy 1/4W 10kΩ – 30szt. | 1,90 zł |
| Tact Switch 6x6mm / 5mm THT - 2pin – 5szt. | 1,00 zł |
| Programator AVR zgodny USBasp ISP + taśma IDC | 25,00 zł |
| Bateria Panasonic 6F22 9V | 3,70 zł |
| Klip na baterię 9V (6F22) z przewodem | 0,75 zł |
| Stabilizator 5V L7805ABV - THT TO220 | 1,10 zł |
| Koszt przesyłki | 9,90 zł |
| Razem | 68,54 zł |

# Działanie układu

System będzie cyklicznie (np. co 1s.) pobierał dane z czujnika i przetwarzał według skali zawartej w dokumentacji czujnika, tj. wartość 0-300 – gleba jest sucha, wartość 300-700 – gleba jest wilgotna, wartość 700-950 – gleba jest mokra. A następnie po ustaleniu jaka jest wilgotność gleby zapalana będzie odpowiednia dioda.

# Instrukcja użytkownika

Po otrzymaniu urządzenia, użytkownik będzie mógł użyć go, wkładając czujnik do ziemi w doniczce oraz podłączając układ pod źródło zasilania (tutaj baterię 9V).

# Wnioski

Układ jest dość prosty, ale i trzeba było troche przy tym przysiąść i zaplanować. Dowiedziałem się co trzeba podłączyć pod mikrokontroler, żeby wszystko działało i jak odpowiednio dobierać elementy.